Таблица ненормализованных значений атрибутов

Attribute                 ID Threshold Value        Indicator        1/Month  T.E.C.

----------------------------------------------------------------------------

* Raw Read Error Rate       1        20         100   юююююююююю      0.0    Unknown

<skip>

Uncorrectable Sector       198        0         100   юююююююююю       0.0    Unknown

----------------------------------------------------------------------------

NOTE: "*" means life-critical attribute

ю T.E.C. not detected.

Attribute - название атрибута S.M.A.R.T. Полное описание известных программе атрибутов приведено ниже.

ID - идентификационный номер атрибута.

Threshold - пороговое значение атрибута. Снижение значения критически важного атрибута ниже порогового означает скорый выход винчестера из строя.

Value - текущее значение атрибута в условных единицах.

Indicator - псевдографический индикатор состояния атрибута. Нахождение его в зеленой зоне означает, что ситуация в норме. Желтая зона - пора производить резервное копирование важных данных (надо отметить, что резервное копирование полезно делать в любом случае, вне зависимости от состояния S.M.A.R.T.). Красная зона - накопитель находится на грани выхода из строя.

1/Month - динамика изменения атрибута (условные единицы в месяц).

T.E.C. - Threshold Exceeded Condition - примерная дата достижения атрибутом порогового значения. При первом запуске программы принимает значение Unknown и остается таковым до изменения атрибута в худшую сторону. Возможна ситуация при которой абсолютно новый винчестер может сообщить о возможном выходе из строя в ближайшем будущем. Это происходит из-за того, что на начальном этапе жизни винчестера некоторые атрибуты могут резко менять свое значение. После этого значение нормализуется и дата T.E.C. постепенно отодвигается в будущее. Типичный пример - параметр Spin Up Time (время раскрутки шпинделя) на винчестерах Quantum.

"*" means life-critical attribute - звездочкой отмечены критически важные атрибуты S.M.A.R.T., на которые следует обращать внимние в первую очередь.

T.E.C. not detected - дата T.E.C. неизвестна.

T.E.C. detected with life-critical attribute! - достигнуто пороговое значение критически важного атрибута.

T.E.C. detected with not critical attribute - достигнуто пороговое значение некритичного атрибута.

Nearest prognosed T.E.C. - ближайшая дата достижения порогового значения одним из атрибутов.

Таблица нормализованных значений атрибутов

Attribute                  ID  Threshold Value  Worst         Raw                  Type

----------------------------------------------------------------------------

* Raw Read Error Rate          1         20       100       253    000000000000h      ER SP

<skip>

Uncorrectable Sector           198        0       100       253     000000000000h      EC

----------------------------------------------------------------------------

NOTE: "*" means life-critical attribute

Attribute types:

PR - Performance-related ER - Error rate

EC - Events count SP - Self-preserve

Worst - наихудшее значение атрибута за все время эксплуатации.

Raw - нормализованное значение атрибута. Для каждого атрибута вычисляется по-своему. Например, атрибут Reallocated Sector Count - количество переназначенных секторов в шестнадцатиричном виде.

Type - тип атрибута.

PR - Performance-related - атрибут, отражающий скоростные характеристики накопителя.

ER - Error rate - атрибут, учитывающий количество ошибок.

EC - Events count - атрибут, отражающий количество каких-либо событий.

SP - Self-preserve - атрибут изменяется автоматически вне зависимости от включения/выключения S.M.A.R.T.

Reallocated Sectors - количество переназанченных секторов.

Current Temperature - текущая температура винчестера в градусах Цельсия. Определение возможно только на новых моделях винчестеров.

Drive Power Cycle Count - число включений винчестера.

Коды завершения программы

0 - нормальное завершение программы

1 - дисковая ошибка при записи базы S.M.A.R.T. или отчета

2 - запуск программы из-под несовместимой операционной системы

3 - ошибка чтения S.M.A.R.T.

4 - достигнуто пороговое значение критически важного атрибута

5 - достигнуто пороговое значение некритичного атрибута

Описание атрибутов

Raw Read Error Rate

Частота появления ошибок при чтении данных с диска. Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине аппаратной части накопителя.

Throughput Performance

Средняя производительность (пропускная способность) диска. Уменьшение значения value этого атрибута с большой вероятностью указывает на проблемы в накопителе.

Spin Up Time

Время раскрутки шпинделя. Среднее время раскрутки шпинделя диска от 0 RPM до рабочей скорости. Предположительно, в поле raw value содержится время в миллисекундах /секундах.

# Start/Stop Count

Количество циклов запуск/останов шпинделя. Поле raw value хранит общее количество включений/ выключений диска.

# Reallocated Sectors Count

Количество переназначенных секторов. Когда жесткий диск встречает ошибку чтения/записи/верификации он пытается переместить данные из него в специальную резервную область (spare area) и, в случае успеха, помечает сектор как "переназначенный". Также, этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор - remap. Благодаря этой возможности, на современных жестких дисках очень редко видны [при тестировании поверхности] так называемые bad block. Однако, при большом количестве ремапов, на графике чтения с поверхности будут заметны "провалы" - резкое падение скорости чтения (до 10% и более). Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.

# Read Channel Margin

Запас канала чтения. Назначение этого атрибута не документировано и в современных накопителях не используется.

## Seek Error Rate

Частота появления ошибок позиционирования БМГ. В случае сбоя в механической системе позиционирования, повреждения сервометок (servo), сильного термического расширения дисков и т.п. возникают ошибки позиционирования. Чем их больше, тем хуже механики и/или поверхности жесткого диска.

Seek Time Performance

Средняя производительность операций позиционирования БМГ. Данный параметр показывает среднюю скорость позиционирования привода БМГ на указанный сектор. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

Power-On Hours

Количество отработанных часов во включенном состоянии. Поле raw value этого атрибута показывает количество часов (минут, секунд - в зависимости от производителя), отработанных жестким диском. Снижение значения (value) атрибута до критического уровня (threshold) указывает на выработку диском ресурса (MTBF - Mean Time Between Failures). На практике, даже падение этого атрибута до нулевого значения не всегда указывает на реальное исчерпывание ресурса и накопитель может продолжать нормально функционировать.

Spin Retry Count

Количество повторов попыток старта шпинделя диска. Данный атрибут фиксирует общее количество попыток раскрутки шпинделя и его выхода на рабочую скорость, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

Recalibration Retries

Количество повторов попыток рекалибровки накопителя. Данный атрибут фиксирует общее количество попыток сброса состояния накопителя и установки головок на нулевую дорожку, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

Device Power Cycle Count

Количество полных циклов запуска/останова жесткого диска.

Soft Read Error Rate

Частота появления "программных" ошибок при чтении данных с диска. Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине программного обеспечения, а не аппаратной части накопителя.

Emergency Re-track

ECC On-The-Fly Count

Load/Unload Cycle Count

Количество циклов вывода БМГ в специальную парковочную зону/в рабочее положение. Подробнее - см. описание технологии Head Load/Unload Technology.

Drive Temperature

Температура. Данный параметр отражает в поле raw value показание встроенного температурного сенсора в градусах Цельсия.

Reallocation Event Count

Количество операций переназначения (ремаппинга). Поле raw value этого атрибута показывает общее количество попыток переназначения сбойных секторов в резервную область, предпринятых накопителем. При этом, учитываются как успешные, так и неудачные операции.

Current Pending Sector Count

Текущее количество нестабильных секторов. Поле raw value этого атрибута показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает претендентами на переназначение в резервную область (remap). Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка претендентов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped). Постоянно ненулевое значение raw value этого атрибута говорит о низком качестве (отдельной зоны) поверхности диска.

Uncorrectable Sector Count

Количество нескорректированных ошибок. Атрибут показывает общее количество ошибок, возникших при чтении/записи сектора и которые не удалось скорректировать. Рост значения в поле raw value этого атрибута указывает на явные дефекты поверхности и/или проблемы в работе механики накопителя.

UltraDMA CRC Error Count

Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA. Поле raw value содержит количество ошибок, возникших в режиме передачи данных UltraDMA в контрольной сумме (ICRC - Interface CRC). Примечание автора. Практика, собранная статистика и изучение журналов ошибок SMART показывают: в большинстве случаев ошибки CRC возникают при сильном завышении частоты PCI (больше номинальных 33.6 MHz), сильно перекрученом кабеле, а также - по вине драйверов ОС, которые не соблюдают требований к передачи/приему данных в режимах UltraDMA.

Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)

Частота появления ошибок при записи данных. Показывает общее количество ошибок, обнаруженных во время записи сектора. Чем больше значение в поле raw value (и ниже значение value), тем хуже состояние поверхности диска и/или механики привода.

Disk Shift

Сдвиг пакета дисков относительно оси шпинделя. Актуальное значение атрибута содержится в поле raw value. Единицы измерения - не известны. Подробности - см. в описании технологии G-Force Protection. Примечание. Сдвиг пакета дисков возможен в результате сильной ударной нагрузки на накопитель в результате его падения или по иным причинам.

G-Sense Error Rate

Частота появления ошибок в результате ударных нагрузок. Данный атрибут хранит показания ударочувствительного сенсора - общее количество ошибок, возникших в результате полученных накопителем внешних ударных нагрузок (при падении, неправильной установки, и т.п.). Подробнее - см. описание технологии G-Force Protection.

Loaded Hours

Нагрузка на привод БМГ, вызванная общей наработкой часов накопителем. Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

# Load/Unload Retry Count

Нагрузка на привод БМГ, вызванная многочисленными повторениями операций чтения, записи, позиционирования головок и т.п. Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

# Load Friction

Нагрузка на привод БМГ, вызванная трением в механических частях накопителя. Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

Load/Unload Cycle Count

Общее количество циклов нагрузки на привод БМГ. Учитывается только период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

Load-in Time

Общее время нагрузки на привод БМГ. Предположительно, данный атрибут показывает общее время работы накопителя под нагрузкой, при условии, что головки находятся в рабочем состоянии (вне парковочной зоны).

Torque Amplification Count

Количество усилий вращающего момента привода.

Power-Off Retract Count

Количество зафиксированных повторов в(ы)ключения питания накопителя.

GMR Head Amplitude

Амплитуда дрожания ГМР-головок (GMR-Head) в рабочем состоянии.

Head Flying Hours

Read Error Retry Rate